# RFID智能桌面信息采集设备                                                                  OPP-D02

美观时尚，易使用

高性能芯片设计，读取稳定

USB  Type C 通讯，支持螺丝固定

1.产品介绍：

OPP-D02 是一款集天线和读写器为一体的高性能超高频RFID阅读器，基于高性能读写引擎设计，充分支持符合EPCglobal C1 Gen 2 ISO 18000-6C，结合独特的多标签处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理。OPP-D02 适用于快递物流、仓储、图书档案、金融管理等应用场景。

优势：

- 高性能芯片设计，读取稳定；

- 接口即插即用；

- USB接口可固定，防脱落；

2.产品参数：

| 物理参数 |  |
| --- | --- |
| 设备尺寸：（MM） | 320（长）*225（宽）*17（高）（±1） |
| 外包装尺寸（MM） | 370（长）*270（宽）*55（高）（±2） |
| 设备净重（KG） | 0.94（±0.1） |
| 毛重含包装（KG） | 1.23（±0.1） |
| 天线 | 默认为圆极化天线（可选配近场天线） |
| 外壳 | 亚克力面板，金属底壳，整机为黑色 |
| 性能参数 |  |
| 射频芯片 | 出厂默认为：MagicRFM100;可选配IMPINJ E310 |
| 协议支持 | EPCglobal C1 Gen 2 ISO 18000-6C |
| 频率支持 | 865~868MHz/902～928MHz（可以按不同国家或地区调整） |
| 接收灵敏度 | MagicRF M100:-69dBm |
|  | Impinj E310:-74dBm |
| 跳频方式 | 以广谱跳频（FHSS）或定频发射方式工作 |
| RFID读写功率 | MagicRF M100: 0dBm-26dBm可调，+/-1.0dBm |
|  | Impinj E310: 5dBm-27dBm可调，+/-1.0dBm |
| RFID读取距离 | MagicRF M100:距离＞0.8米（标签9662，标签不同距离不同） |
|  | Impinj E310:距离＞2米（标签9662，标签不同距离不同） |
| RFID读取速度 | MagicRF M100: 峰值标签询查速度 ＞50张/秒 |
|  | Impinj E310: 峰值标签询查速度 >300张/秒 |
| RSSI强度检测 | 支持 |
| 供电 | USB，5V/500mA（MAX） |
| 通讯接口 | USB Type C ，支持螺丝固定 |
| 指示灯 | PWR:红色LED，电源指示灯 Data:绿色LED，RFID数据指示灯 |
| 开发语言 | C#、JAVA |
| 认证与资质 | - CE - RoHS |
| 环境参数 |  |
| 工作温度 | -20～+55℃ |
| 存储温度 | -20～+85℃ |
| 工作湿度 | 5%～95%RH，无凝露 |

- 产品图：

图2                                             图3

图4                                             图5

4.内置天线方向图：

图6                                            图7

- 5.产品尺寸图：

单位：MM

图8

- 6.包装清单：

| 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | OPP-D02 | 1台 |
| USB线 | USB To Type C 2米长，带磁环,支持螺丝固定 | 1根 |
| 包装盒 | 飞机纸盒+珍珠棉+USB线包装盒，如下图（图9） | 1套 |

图9